Утверждено приказом ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» от 12.09.2014 № _78_.

Положение

о порядке действий организаций наблюдательной сети Росгидромета

на территории ответственности ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС»

при угрозе возникновения и возникновении

опасных природных гидрометеорологических явлений

1. Общие положения

1.1. Настоящее «Положение о порядке действий организаций наблюдательной сети Росгидромета на территории ЮФО и СКФО при угрозе возникновения и возникновении опасных природных гидрометеорологических явлений» (далее «Положение об ОЯ») разработано в соответствии с РД 52.88.699-2008 «Положение о порядке действий учреждений и организаций при угрозе возникновения и возникновении опасных природных явлений».

Настоящее «Положение об ОЯ» устанавливает порядок действий и обязанности ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС», его филиалов (ЦГМС), а также порядок взаимодействия с ФГБУ «СЦГМС ЧАМ», ФГБУ «Северо-Кавказская ВС», Северо-Кавказским и Сочинским филиалами ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета»:

по подготовке и передаче экстренной информации об угрозе возникновения ОЯ (штормовых предупреждений) или возникновении ОЯ (штормовых оповещений);

по сбору сведений и передаче информации о последствиях воздействия ОЯ.

1.2. Прогнозирование и обнаружение ОЯ, предупреждение органов государственной власти, органов управления РСЧС, Вооруженных Сил РФ, отраслей экономики и населения об этих явлениях с целью предотвращения гибели людей и снижения экономического ущерба возложено:

на оперативно-прогностические подразделения (ОПП) ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» и его филиалов - ЦГМС, а также ФГБУ «СЦГМС ЧАМ» в части прогнозирования ОЯ, подготовки и выпуска штормовых предупреждений и штормовых оповещений об ОЯ;

на наблюдательные подразделения (НП) – станции, посты, в том числе метеорологические, гидрологические, авиаметеорологические, агрометеорологические, снеголавинные, морские, подведомственные                  ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» и его филиалам - ЦГМС, ФГБУ «СЦГМС ЧАМ», «Северо-Кавказская ВС», Северо-Кавказскому и Сочинскому филиалам ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» в части обнаружения ОЯ и оповещения о них.

2. Перечень и критерии ОЯ на территории ЮФО и СКФО

2.1. На основании типового перечня ОЯ и перечня гидрометеорологических явлений, сочетания которых образуют ОЯ ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» разрабатывает региональный «Перечень опасных природных гидрометеорологических явлений на территории ЮФО и СКФО» (Приложение 1) с учётом природно-климатических особенностей и хозяйственно-экономических условий обслуживаемой территории, согласовывает его с Росгидрометом.

2.2. При разработке регионального перечня и критериев ОЯ следует учитывать, что климатическая повторяемость явлений должна составлять не более 10 %, и что эти явления представляют угрозу безопасности людей и могут нанести значительный ущерб большинству отраслей экономики.

Агрометеорологические явления относятся к опасным, если они по критериям интенсивности и/или по продолжительности достигают критических значений независимо от их климатической повторяемости.

Гидрологические явления (уровни или расходы воды) относятся к опасным независимо от их климатической повторяемости, если они наносят значительный материальный ущерб.

2.3. Обоснованные предложения по уточнению (изменению) регионального перечня и критериев ОЯ ЦГМС и ФГБУ «СЦГМС ЧАМ» направляют в              ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» ежегодно к 1 сентября, по уровням (расходам) воды – по мере их уточнения, ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС»  для согласования в Росгидромет – ежегодно к 1 октября, по уровням  (расходам) воды – по мере их уточнения.

2.4. После согласования с Росгидрометом «Перечень опасных природных гидрометеорологических явлений на территории ЮФО и СКФО» и все последующие уточнения (изменения) к нему утверждаются начальником           ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС».

3. Порядок выпуска экстренной информации

3.1. Выпуск экстренной информации об ОЯ (штормовых предупреждений, штормовых оповещений) осуществляет ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС»,      ФГБУ «СЦГМС ЧАМ», ФГБУ «Северо-Кавказская ВС» (штормовые предупреждения и оповещения о лавиноопасности).

3.2. Непосредственно подготовку и выпуск экстренной информации осуществляют ОПП при угрозе возникновения и возникновении ОЯ в зоне своей ответственности в соответствии с Приложением 2.

3.3. Особенности доведения штормовых предупреждений (штормовых оповещений) потребителям указываются в «Инструкциях действий дежурной смены при угрозе возникновения и возникновении ОЯ» (далее «Инструкция действий при ОЯ»), составленных в соответствующих ОПП.

3.4. Ответственность за составление предупреждений и оповещений о лавинной опасности возложена на ФГБУ «Северо-Кавказская ВС», за доведение – на ЦГМС, по  территории  муниципального  образования  город-курорт Сочи за составление и доведение – на ФГБУ «СЦГМС ЧАМ».

Обмен экстренной информацией о лавинах определяется «Схемами взаимодействия на лавиноопасный период между                                                     ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС», ЦГМС и ФГБУ «Северо-Кавказская ВС», а также ежегодным Комплексным планом оперативно-производственного обмена информацией.

3.5. На основании РД 52.88.699-2008 и настоящего Положения в                ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» и ЦГМС, а также в ФГБУ «СЦГМС ЧАМ» разрабатываются проекты «Инструкции действий при ОЯ».

Разработанные «Инструкции действий при ОЯ» согласовываются с           ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» и утверждаются начальниками соответствующих ЦГМС, а для ОПП ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» начальником управления и вводятся в действие их приказами.

Изменения и дополнения в «Инструкции действий при ОЯ» вносятся письменными указаниями начальников ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС», ЦГМС, а также    ФГБУ «СЦГМС ЧАМ».

3.6. В «Инструкции действий при ОЯ» должны быть отражены:

зона ответственности применительно к существующему административно-территориальному делению;

время ответственности в течение суток; если ЦГМС работает не в круглосуточном режиме, указывается организация, заменяющая ЦГМС в остальное время суток;

«Перечень опасных природных гидрометеорологических явлений на территории ЮФО и СКФО» (для ОМЧП,  ОАП и А, ОГП ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС») или выписка из «Перечня и критериев ОЯ на территории ЮФО и СКФО» (для ЦГМС, ГМБ, ГМО);

порядок действий дежурного прогнозиста при угрозе возникновения и возникновении ОЯ;

порядок действий дежурного прогнозиста при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ (АСДНР).

3.7. К разработанным ЦГМС «Инструкциям действий при ОЯ» прилагаются «Схемы передачи штормового предупреждения и штормового оповещения об ОЯ» (далее «Схемы передачи ОЯ»), в которых указывается очерёдность доведения, каналы и средства связи, используемые при доведении экстренной информации до органов власти субъектов РФ, органов исполнительной власти, адресатов           ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС», территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, Департамента Росгидромета по ЮФО и СКФО, Росгидромета.

«Схемы передачи ОЯ» должны быть согласованы с администрациями (правительствами) субъектов РФ и утверждены начальниками ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС», ЦГМС, ФГБУ «СЦГМС ЧАМ».

3.8. Копии утверждённых «Инструкций действий при ОЯ», а также согласованных и утверждённых «Схем передачи ОЯ» направляются в                 ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» для дальнейшего представления в Росгидромет и ФГБУ «Гидрометцентр России».

Обо всех изменениях и дополнениях извещается                                          ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС». ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» доводит изменения в Росгидромет и ФГБУ «Гидрометцентр России».

3.9. Для наблюдательных подразделений (НП), привлекаемых к выполнению наблюдений за ОЯ и передаче информации о них, разрабатывается и утверждается начальником ЦГМС «Инструкция действий персонала наблюдательного подразделения при возникновении ОЯ».

Инструкция должна содержать:

выписку из «Перечня и критериев ОЯ на территории ЮФО и СКФО»;

порядок производства наблюдений за ОЯ;

порядок доведения информации об ОЯ до вышестоящей организации.

3.9.1. Порядок производства наблюдений за ОЯ осуществляется в соответствии с действующими РД по производству наблюдений.

3.9.2. Порядок проведения обследований районов возникновения ОЯ и доведения информации по результатам обследования до ЦГМС утверждается приказом ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС».

3.9.3. Если НП привлечено к доведению экстренной информации на муниципальном уровне, то разрабатывается и утверждается начальником ЦГМС «Схема передачи ОЯ» для данного НП.

3.10. В НП Северо-Кавказского и Сочинского филиалов                               ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета», а также ФГБУ «Северо-Кавказская ВС», привлекаемых к производству наблюдений за ОЯ, разрабатывается и утверждается начальником данного НП «Инструкция действия персонала при возникновении ОЯ».

Инструкция должна содержать:

выписку из «Перечня и критериев ОЯ на территории ЮФО и СКФО»;

порядок производства наблюдений за ОЯ;

порядок доведения информации об ОЯ.

4. Перечень и последовательность действий ОНС при угрозе возникновения и возникновении ОЯ. Порядок представления оперативных донесений об ОЯ

4.1. Подготовка и выпуск экстренной информации осуществляется в соответствии с главами 7 и 8 РД 52.88.699 – 2008.

4.2. Если ОЯ прогнозировалось (штормовое предупреждение было составлено), то после его возникновения незамедлительно составляется и передаётся донесение (телеграмма)  о возникновении ОЯ с указанием времени, места, интенсивности, заблаговременности предупреждения об ОЯ.

4.3. При возникновении в зоне прогностической ответственности агрометеорологических ОЯ в администрации (правительству) субъекта РФ за подписью начальника ЦГМС направляются специальные доклады, в которых даются характеристики ОЯ и прогноз их развития.

4.4. При прогнозе ухудшения гидрометеорологических условий на период  до 5 суток специалистами ЦГМС могут составляться спецдоклады. Также могут составляться спецдоклады на более длительные сроки или уже о сложившихся неблагоприятных гидро-метеорологических условиях. Содержание спецдоклада доводится в соответствии со «Схемой передачи ОЯ».

4.5. Порядок действий дежурного прогнозиста ОПП ЦГМС.

4.5.1. Прогнозисты ОПП ЦГМС при угрозе и/или факте возникновения ОЯ руководствуются РД 52.88.699-2008 «Положение о порядке действий организаций и учреждений при угрозе возникновения и возникновении опасных природных явлений», настоящим «Положением об ОЯ», прилагающимися к нему «Перечнем и критериями ОЯ на территории ЮФО и СКФО» и другими приложениями, «Инструкцией действий при ОЯ» и «Схемой передачи ОЯ».

4.5.2. Текст составленного дежурным прогнозистом штормового предупреждения об угрозе возникновения ОЯ и/или штормового оповещения о факте возникновения ОЯ и/или спецдоклада:

в рабочее время – согласовывается с начальником отдела или должностными лицами, определёнными начальником ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» (начальник отдела или дежурный прогнозист представляет текст на подпись начальнику ЦГМС);

в нерабочее время – согласовывается по телефону с должностными лицами, определёнными начальником ЦГМС.

Порядок согласования штормовых предупреждений и штормовых      оповещений, выпускаемых ГМБ Новороссийск и Туапсе, ГМО Цимлянск определяется начальниками соответствующих ЦГМС.

Штормовые предупреждения и штормовые оповещения, а также спецдоклады, составленные ОПП, выпускаются за подписью начальника ЦГМС или замещающего его лица.

4.5.3. После подписания (согласования) начальником ЦГМС штормовое предупреждение и/или штормовое оповещение немедленно доводится до органов управления РСЧС, исполнительной власти субъекта РФ и/или муниципального образования и других получателей информации в соответствии с утвержденной «Схемой передачи ОЯ»; для этого используются все имеющиеся средства и каналы связи.

4.5.4. Текст переданного получателям информации штормового предупреждения, штормового оповещения (донесения) или специального доклада записывается или подшивается в специальном журнале с указанием времени его передачи, фамилий передавшего и принявшего данное штормовое предупреждение, штормовое оповещение (донесение) или спецдоклад.

4.5.5. После доведения до получателей штормовое предупреждение, штормовое оповещение (донесение) или спецдоклад немедленно передается в адреса ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС».

Телеграмма оформляется с отметкой «ШТОРМ» (указывается в начале сообщения) при подаче штормового предупреждения, штормового оповещения (донесения), спецдоклада об ОЯ; с отметкой «АВИА» – при подаче отмены предупреждения. В телеграмме после текста штормового предупреждения, оповещения (донесения) или спецдоклада обязательно указывается время его доведения до получателей информации.

Штормовые предупреждения, штормовые оповещения (донесения) об ОЯ, спецдоклады передаются в следующие адреса:

| РОСТОВ ГИМЕТ НАЧАЛЬНИКУ УПРАВЛЕНИЯ | – | только штормовые оповещения, когда ОЯ привело к гибели людей либо к большому экономическому ущербу; |
| --- | --- | --- |
| РОСТОВ ГИМЕТ ОГМО | – | о метеорологических, агрометеорологических, гидрологических и морских ОЯ; |
| РОСТОВ ГИМЕТ ОМЧП | – | о метеорологических, морских ОЯ (кроме сгонно-нагонных и ледовых), агрометеорологических ОЯ – заморозках; |
| РОСТОВ ГИМЕТ ОАП И А | – | об агрометеорологических ОЯ; |
| РОСТОВ ГИМЕТ ОГП | – | о гидрологических ОЯ, морских гидрологических ОЯ |

- 4.5.6. Обмен экстренной информацией об ОЯ между смежными УГМС и/или ЦГМС определяется Комплексными планами оперативно-производственного обмена информацией, составленных на основании заявок.

4.5.7. Экстренная информация передаётся органам МЧС России в субъектах РФ, а также органам МЧС России регионального уровня в соответствии с соглашениями, заключенными органами МЧС России и учреждениями Росгидромета на региональном и территориальном уровнях для предупреждения населения о чрезвычайных ситуациях (ЧС), вызванных ОЯ.

4.5.8. После окончания ОЯ ЦГМС обязаны немедленно доложить телеграммой в установленные адреса (см. п.4.5.5) обобщённые сведения о виде, интенсивности (значении характеристик), продолжительности и районе распространения ОЯ, заблаговременности штормового предупреждения о нём.

Заблаговременность предупреждений об опасных агрометеорологических явлениях, кроме заморозков, не указывается.

В  донесении также передаются сведения о социально – экономическом ущербе, нанесённом ОЯ, источнике получения указанной информации, о предупредительных мерах, принятых потребителями для уменьшения ущерба.

Сведения  об  ущербе  должны  направляться не позже трехдневного срока после окончания ОЯ.

4.5.9. При продолжительности ОЯ в несколько суток донесения о его развитии и влиянии на функционирование социальной и экономической сферы в субъекте РФ ЦГМС направляют в соответствующие адреса (см. п.4.5.5) ежедневно к  08 ч 30 мин московского времени. Не подаются ежедневные донесения об агрометеорологических ОЯ (исключая заморозки), низкой межени.

4.6. Порядок действий дежурного прогнозиста                                               ОМЧП, ОАП и П, ОГП ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС».

4.6.1. Прогнозисты ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» при угрозе и/или факте возникновения ОЯ руководствуются РД 52.88.699-2008 «Положение о порядке действий организаций и учреждений при угрозе возникновения и возникновении опасных природных явлений», утвержденным «Перечнем и критериями ОЯ на территории ЮФО и СКФО», настоящим Положением, «Инструкцией действий при ОЯ» и «Схемой передачи ОЯ».

4.6.2. Текст составленного дежурным прогнозистом штормового предупреждения об угрозе возникновения ОЯ и/или штормового оповещения (донесения) о факте возникновения ОЯ и/или спецдоклада в зоне своей прогностической ответственности:

в рабочее время – согласовывается с начальником отдела, начальник отдела  затем с начальником ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС»;

в нерабочее время – согласовывается по телефону с должностными лицами, определенными начальником ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС».

Штормовые предупреждения или штормовые оповещения, составленные ОПП ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» по территории субъектов РФ (в зоне своей прогностической ответственности), выпускаются за подписью начальника                 ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» или замещающего его лица.

4.6.3. После подписания (согласования) начальником                                   ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» штормовое предупреждение, штормовое оповещение (донесение) или спецдоклад немедленно доводится до органов управления РСЧС, исполнительной власти (правительства) субъекта РФ и других потребителей в субъекте РФ в соответствии со «Схемой передачи ОЯ»; для этого используются все имеющиеся средства и каналы связи.

4.6.4. Текст переданного штормового предупреждения, штормового оповещения или специального доклада записывается или подшивается в специальном журнале с указанием времени его передачи, фамилий передавшего и принявшего данное штормовое предупреждение, штормовое оповещение или специальный доклад.

4.6.5. После доведения штормового предупреждения, штормового оповещения (донесения) до получателей информации в соответствующем субъекте РФ, а также при получении из ЦГМС штормовых предупреждений и/или штормовых оповещений (донесений) об ОЯ дежурный прогнозист обязан немедленно составить обобщённое штормовое предупреждение и/или штормовое оповещение (донесение) для доведения в адреса Росгидромета, Департамента Росгидромета по ЮФО и СКФО, а также до получателей информации на региональном уровне.

В рабочее время дежурный прогнозист согласовывает текст обобщённого штормового предупреждения, штормового оповещения (донесения) или спецдоклада с начальником отдела, начальник отдела или дежурный прогнозист  представляет на подпись начальнику ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС»;

в нерабочее время дежурный прогнозист согласовывает текст штормового предупреждения и/или штормового оповещения (донесения) и/или спецдоклада по телефону с начальником отдела и доводит текст до начальника                             ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС».

Обобщённые штормовые предупреждения и/или штормовые оповещения (донесения) в рабочее время выпускаются за подписью начальника ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» или замещающего его лица.

4.6.6. После подписания (согласования) начальником ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» текст обобщенного штормового предупреждения и/или штормового оповещения (донесения) немедленно доводится:

4.6.6.1. До получателей информации на региональном уровне по утверждённой «Схеме передачи ОЯ»;

4.6.6.2. В установленные Росгидрометом адреса в соответствии с РД 52.88.699-2008 (Приложения Г, Д), а также в Ситуационный Центр Росгидромета, в Департамент Росгидромета по ЮФО и СКФО.

4.6.7. После окончания ОЯ итоговое донесение доводится в установленные адреса Росгидромета (см. пункт 4.6.6.2).

4.6.8. При продолжительном (несколько суток) ОЯ донесения о его развитии и влиянии на функционирование социальной и экономической сферы в субъекте РФ направляются в установленные адреса (см. п.4.6.6.2) ежедневно к 09 ч московского времени. Не подаются ежедневные донесения о низкой межени, агрометеорологических ОЯ, исключая заморозки.

4.6.9. При выявлении угрозы возникновения ОЯ по зоне прогностической ответственности подведомственного ЦГМС дежурный прогнозист ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» осуществляет консультации по телефону и направляет текст консультативного штормового предупреждения в ЦГМС, а также уточняет, используя доступные средства связи, необходимость выпуска штормового предупреждения и согласовывает его содержание с дежурным прогнозистом данного ОПП. Окончательное решение о составлении штормового предупреждения остается за прогнозистом в ЦГМС.

4.6.10. В нерабочее время дежурный синоптик                                                ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» дополнительно несёт обязанности по согласованию и доведению штормовых предупреждений и/или штормовых оповещений (донесений) о гидрологических ОЯ и донесений об ЭВЗ по территории всех субъектов РФ ЮФО и СКФО, что отражается в «Инструкции действий при ОЯ», составленного для ОМЧП ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС».

4.6.11. Порядок действий дежурного прогнозиста ОПП ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» и ЦГМС при объявлении ЧС, вызванной ОЯ, и проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ (АСДНР).

4.6.11.1. В  случае  объявления  на  территории  субъекта  РФ ЧС, обусловленной ОЯ, дежурный прогнозист ЦГМС составляет, согласовывает в установленном порядке и немедленно направляет в адреса ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» (в соответствии с пунктом 4.5.5 настоящего «Положения об ОЯ») донесение с отметкой «ШТОРМ»:

о начале ЧС, её классификации;

о начале работ по гидрометеорологическому обеспечению АСДНР;

о сложившейся гидрометеорологической обстановке в районе ЧС и её ожидаемом развитии;

об окончании работ по гидрометеорологическому обеспечению АСДНР;

об окончании ЧС.

4.6.11.2. При поступлении из ЦГМС вышеуказанной информации дежурный прогнозист ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» составляет донесение (телеграмму с отметкой «ШТОРМ»), согласовывает в установленном порядке и немедленно направляет его в установленные адреса (см. п.4.6.6.2).

4.6.11.3. Донесения о ходе мероприятий по гидрометеорологическому обеспечению АСДНР, сведения о сложившейся гидрометеорологической обстановке по району ЧС и её ожидаемом развитии передаются прогнозистами ЦГМС в адреса ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» не реже 1 раза в сутки не позднее 8 часов 30 минут московского времени до окончания гидрометеорологического обеспечения АСВР.

ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» передаёт информацию о ходе гидрометобеспечения АСДНР в установленные адреса (см. п.4.6.6.2) не реже 1 раза в сутки не позднее 9 часов московского времени, а по решению соответствующих комиссий (оперативных штабов) - в установленные ими сроки до окончания АСДНР.

4.7. Порядок действия персонала НП при возникновении ОЯ.

4.7.1. НП ЦГМС составляют штормовое сообщение об ОЯ при возникновении ОЯ или при достижении значений гидрометеорологических величин критериев ОЯ (для наблюдателей-гидрологов – при достижении последовательно критической отметки уровня воды, отметки о неблагоприятном явлении и отметки ОЯ) и немедленно передают его в ЦГМС (ГМБ, ГМО).

По окончании ОЯ НП немедленно подают сообщение об окончании ОЯ в те же адреса.

4.7.2. НП ФГБУ «Северо-Кавказская ВС», Северо-Кавказского и Сочинского филиалов ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» составляют и немедленно подают штормовое сообщение об ОЯ при возникновении или при достижении значений метеорологических величин критериев ОЯ и донесение о начале явления:

НП ФГБУ «Северо-Кавказская ВС» – в республиканские и краевые ЦГМС (по принадлежности) с соответствии со «Схемами обмена информацией на лавиноопасный и градоопасный период» и Комплексными планами оперативно-производственного обмена информацией;

НП Северо-Кавказского и Сочинского филиалов ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» – в ЦГМС (по территориальной принадлежности) в соответствии с Комплексными планами оперативно-производственного обмена информацией.

По окончании ОЯ НП немедленно подают сообщение об окончании ОЯ в те же адреса.

5. Порядок учёта ОЯ и представления итоговых донесений об ОЯ

5.1. В ЦГМС ведётся учёт ОЯ, наблюдавшихся в зоне ответственности данного ЦГМС, при этом ОЯ должны иметь сквозную в течение года нумерацию, которая должна быть единой, как для метеорологических, так и для гидрологических, агрометеорологических и морских ОЯ.

Аналогичным образом ведётся учёт штормовых предупреждений, донесений, спецдокладов.

5.2. Ежемесячно, не позднее 28 числа отчётного месяца, ЦГМС представляют в ОГМО ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» сведения обо всех ОЯ за прошедший период месяца как раздел в донесении по итогам оперативно-производственной деятельности за месяц по форме в соответствии с РД 52.88.699 - 2008 (Приложение Е). Сведения о морских ОЯ представляются ежемесячно в предпоследний рабочий день.

Если в оставшиеся дни месяца в ОПП ЦГМС составлялись штормовые предупреждения, наблюдалось ОЯ или поступили дополнительные сведения об ущербе от ОЯ, то не позднее 1 числа следующего за отчётным месяца в ОГМО ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» направляется дополнение к донесению.

Дополнительное донесение обо всех ОЯ, отмечавшихся в последние числа отчётного месяца, направляются не позднее 10 ч московского времени 1 числа месяца, следующего за отчётным.

Ежемесячно, 1 числа месяца, следующего за отчётным, ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» представляет в Росгидромет (УГТР) сведения об ОЯ, не позднее 4 числа, следующего за отчётным, представляет в Росгидромет (УМЗА) сведения о морских ОЯ.

5.3. Ежегодно в установленные Росгидрометом сроки ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» представляет в Росгидромет (УГТР), ФГБУ «Гидрометцентр России» и ВНИИГМИ-МЦД сведения обо всех наблюдавшихся в течение прошедшего года ОЯ, независимо от размеров нанесенного ими ущерба. В таблице установленной формы (РД 52.88.699-2008, Приложение Е) приводятся характеристики наблюдавшихся ОЯ и данные о нанесённом ими ущербе.

5.4. Ежегодно до 1 марта ЦГМС направляют в ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» технический отчёт в 3-х экземплярах об уникальных явлениях за

предыдущий год с приложением картографического материала, данных метеорологических КА и метеорологических радиолокаторов.

До 1 апреля ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» направляет описание уникальных явлений в Гидрометцентр России.

Приложение 1

к «Положению об ОЯ»,

утверждённому приказом

ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС»

от  12.09.2014 №_78_

ПЕРЕЧЕНЬ

опасных природных гидрометеорологических явлений (ОЯ)

на территории ЮФО и СКФО

  - Метеорологические явления

| № п/п | Название ОЯ | Характеристика, критерии ОЯ |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1. | Очень сильный ветер (в том числе шквал, ураганный ветер) | Ветер при достижении скорости при порывах не менее 30 м/с; на участке Анапа-Туапсе Черноморского побережья и в г. Элиста – не менее 35 м/с |
| 1.1.2 | Смерч | Сильный маломасштабный вихрь с вертикальной осью в виде столба или воронки любой интенсивности, направленный от облака к подстилающей поверхности |
| 1.1.3 | Сильный ливень (сильный ливневый дождь) | Количество осадков не менее 30 мм за период не более 1 ч, на Черноморском побережье в пределах Туапсинского района (за исключением предгорных и горных районов и п.Джубга) и муниципального образования город-курорт Сочи – не менее 50 мм за период не более 1 ч |
| 1.1.4 | Очень сильный дождь (мокрый снег, дождь со снегом) | Значительные жидкие или смешанные осадки (дождь, ливневый дождь, дождь со снегом, мокрый снег) с количеством осадков не менее 50 мм за период не более 12 ч; на Черноморском побережье: на участке Анапа-Джубга (включительно) – не менее 80 мм за период не более 12 ч; в пределах Туапсинского района (за исключением п. Джубга) – не менее 100 мм за не более12 ч, в горной части – не менее 50 мм за период не более 12 ч; в пределах муниципального образования город-курорт Сочи – не менее 120 мм за период не более 12 ч, в горной части не менее 80 мм за период не более12 ч |
| 1.1.5 | Очень сильный снег | Значительные твердые осадки (снег, ливневый снег) с количеством выпавших осадков не менее 20 мм за период времени не более 12 ч |
| 1.1.6 | Продолжительный сильный дождь | Дождь с короткими перерывами (не более1ч) с количеством осадков не менее 100 мм за период времени более 12 ч, но менее 48 ч, или 120 мм за период времени более 2 суток |
| 1.1.7 | Крупный град | Град диаметром не менее 20 мм |
| 1.1.8 | Сильная метель | Перенос снега с подстилающей поверхности (часто сопровождаемый выпадением снега из облаков) сильным (со средней скоростью не менее 15 м/с) ветром и с метеорологической дальностью видимости не более 500 м продолжительностью не менее 12 ч |
| 1.1.9 | Сильная пыльная (песчаная) буря | Перенос пыли (песка) сильным (со средней скоростью не менее 15 м/с) ветром и с метеорологической дальностью видимости не более 500 м продолжительностью не менее 12 ч |
| 1.1.10 | Сильный гололёд | Диаметр отложения льда на проводах гололёдного станка не менее 20 мм |
| 1.1.11 | Сильное гололёдно-изморозевое отложение, налипание мокрого снега | Диаметр гололёдно-изморозевого, сложного отложения или отложения мокрого (замерзающего) снега на проводах гололёдного станка не менее 35 мм, диаметр мокрого (замерзающего) снега в Краснодарском крае и Республике Адыгея – не менее 50 мм, в горной части муниципального образования город-курорт Сочи – 80 мм |
| 1.1.12 | Сильный туман (сильная мгла) | Сильное помутнение воздуха за счёт скопления мельчайших частиц воды (пыли, продуктов горения), при котором значение метеорологической дальности видимости не более 50 м продолжительностью не менее 12 ч |
| 1.1.13 | Сильный мороз | В период ноябрь-март минимальная температура воздуха: -35°С и ниже – в Волгоградской области; -33°С и ниже – в Астраханской и Ростовской областях (исключая Приазовье Ростовской области), в Республике Калмыкия; -30°С и ниже – в Ставропольском крае, Приазовье Ростовской области и низменных районах Республики Дагестан; |
|  |  | -28°С и ниже – в Краснодарском крае, республиках: Адыгея, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Северной Осетии-Алании, Ингушетия и Чеченская, предгорных и горных районах Республики Дагестан; -20°С и ниже – в приморских районах Республики Дагестан (от Махачкалы до Дербента), на Черноморском побережье от Анапы до Джубги (включительно) и в горной части муниципального образования город-курорт Сочи; -15°С и ниже – на Черноморском побережье в пределах Туапсинского района (исключая Джубгу); -10°С и ниже – на Черноморском побережье в муниципальном образовании город-курорт Сочи (исключая горные районы) |
| 1.1.14 | Аномально-холодная погода | В период с ноября по март в течение 5 дней и более значение среднесуточной температуры воздуха ниже среднедекадной нормы на 10°С и более |
| 1.1.15 | Сильная жара | В период июнь - август максимальная температура воздуха: +42°С и выше – в Республике Калмыкия и низменных районах Республики Дагестан; +40°С и выше – в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, Ставропольском крае, в предгорных районах Республики Дагестан, в Чеченской Республике и Ингушетии; +39°C и выше – в Республике Адыгея и Краснодарском крае (исключая Черноморское побережье); +38°С и выше – в горных и приморских (от Махачкалы до Дербента) районах Республики Дагестан и в республиках Северная Осетия-Алания, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия; +37°С и выше – на Анапо-Туапсинском участке Черноморского побережья; +36°С и выше – в муниципальном образовании «город-курорт Сочи» |
| 1.1.16 | Чрезвычайная пожароопасность | Показатель пожарной опасности относится к 5-му классу (10000°С и более по формуле Нестерова) |
| 1.1.17 | Сход снежных лавин | Лавинная опасность – сход лавин, затрудняющий и ограничивающий хозяйственную деятельность. Лавины не выходят за границы своего обычного распространения. Возможно перекрытие лавинными массами транспортных магистралей, прилегающих к лавиноопасным склонам. Исключительная лавинная опасность – сход крупных лавин, наносящий значительный ущерб хозяйственным объектам или создающий опасность населённым пунктам |

1.2. Агрометеорологические явления

| № п/п | Название ОЯ | Характеристика, критерии ОЯ |
| --- | --- | --- |

| # 1 | # 2 | # 3 |
| --- | --- | --- |
| # 1.2.1 | # Заморозки | # Понижение температуры воздуха и/или на поверхности почвы (травостоя) до значений ниже 0ºС после перехода среднесуточной температуры воздуха через 15ºС весной и до перехода через 15ºС осенью. # В годы с ранним возобновлением вегетации – при понижении температуры воздуха и на поверхности почвы (травостоя) до значений -3ºС и ниже после перехода среднесуточной температуры воздуха через 5ºС, приводящее к повреждению, а также к частичной или полной гибели сельскохозяйственных и плодовых культур |
| # 1.2.2 | # Суховей | Ветер со скоростью 5 м/с и более при температуре воздуха 30ºС и выше и относительной влажности воздуха 20% и менее, наблюдающиеся хотя бы в один из сроков наблюдений в течение 5 дней подряд и более в период цветения, налива и созревания зерновых колосовых культур |
| # 1.2.3 | # Засуха атмосферная | В репродуктивный период развития основных сельскохозяйственных культур (зерновых колосовых, кукурузы, подсолнечника) отсутствие эффективных осадков (5 мм и более в сутки) за период не менее 30 дней подряд при максимальной температуре воздуха 30ºС и выше. В отдельные дни (не более 25% продолжительности периода) допускается наличие максимальных температур воздуха ниже указанных пределов |
| # 1.2.4 | # Засуха почвенная | # В репродуктивный период развития сельскохозяйственных культур за период не менее 30 дней подряд запасы продуктивной влаги в слое почвы 0-20 см составляют 10 мм и менее и в слое почвы 0-100 см – 50 мм и менее |

| # 1 | # 2 | # 3 |
| --- | --- | --- |
| # 1.2.5 | # Низкие температуры воздуха при # отсутствии снежного покрова или при его высоте менее 5 см, приводящие к вымерзанию посевов озимых и корневой системы плодовых и винограда # Низкие температуры воздуха # в феврале-марте – к повреждению почек, кроны и лозы теплолюбивых плодовых и винограда | # Понижение температуры воздуха в течение 2-3 дней подряд -25ºС и ниже при отсутствии снежного покрова или -30ºС и ниже при высоте снежного покрова менее 5 см, обусловливающее: # понижение температуры почвы на глубине залегания узла кущения ниже критической температуры вымерзания, приводящее к изреженности и/или полной гибели озимых культур # или # понижение температуры почвы на глубине 20-40 см до -12…-14ºС для плодовых культур и до -10…-11ºС для винограда, приводящее к повреждению корневой системы или понижение температуры воздуха до -25ºС и ниже для теплолюбивых плодовых или -20ºС и ниже – для винограда, приводящее к повреждению почек, кроны или лозы |
| # 1.2.6 | Сочетание высокого снежного покрова и слабого промерзания почвы, приводящее к выпреванию посевов озимых | Длительное (более 6 декад) залегание высокого (более 30 см) снежного покрова при слабо промерзшей (до глубины менее 30 см) или талой почве. При этом минимальная температура почвы на глубине 3 см удерживается от минус 1°С и выше, что приводит к частичной или полной гибели посевов озимых культур |
| # 1.2.7. | # Ледяная корка | # Слой льда на поверхности почвы (притертая ледяная корка) толщиной 2 см и более, залегающая 4 декады и более в период зимовки озимых культур |

1.3. Гидрологические явления

| № п/п | Название ОЯ | Характеристика, критерии ОЯ |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.1. | Половодье** | Фаза водного режима реки, ежегодно повторяющаяся в данных климатических условиях в один и тот же сезон, характеризующаяся наибольшей водностью, высоким и длительным подъемом уровня воды и вызываемая снеготаянием или совместным таянием снега и ледников |
| 1.3.2. | Зажор** | Скопление шуги с включением мелкобитого льда в русле реки, вызывающее стеснение водного сечения и связанный с этим подъём уровня воды до отметок повторяемостью наивысших уровней менее 10 % |
| 1.3.3. | Затор** | Скопление льдин в русле реки во время ледохода, вызывающее стеснение водного сечения и связанный с этим подъём уровня воды до отметок повторяемостью наивысших уровней менее 10 % |
| 1.3.4. | Паводок** | Фаза водного режима реки, вызываемая дождями или снеготаянием во время оттепелей, которая может многократно повторяться в различные сезоны года, характеризуется интенсивным, обычно кратковременным увеличением расходов и уровней воды до отметок повторяемостью наивысших уровней менее 10 % |
| 1.3.5. | Сель*** | Сель – стремительный поток большой разрушительной силы, состоящий из смеси воды и рыхлообломочных пород, внезапно возникающий в бассейнах небольших горных рек в результате интенсивных дождей или бурного таяния снега, а также прорыва завалов и морен, наносящий ущерб хозяйственным объектам или создающий опасность населённым пунктам |
| 1.3.6. | Низкая межень** | Понижение уровня воды ниже проектных отметок водозаборных сооружений и навигационных уровней на судоходных реках в конкретных пунктах продолжительностью не менее 10 дней |
| 1.3.7. | Раннее ледообразование** | Появление льда и образование ледостава (дата) на судоходных реках, озёрах и водохранилищах в конкретных пунктах в ранние сроки повторяемостью не чаще 1 раза в 10 лет |
| 1.3.8. | Сильное волнение | Высота волн не менее 2,0 м - на Волгоградском, Краснодарском и Цимлянском водохранилищах |

**Критерии опасных уровней воды для конкретных пунктов на реках приведены в Приложениях 1.6.1-1.6.14

***Перечень селеопасных районов применительно к субъектам РФ ежегодно уточняется

ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» с  учетом предложений ЦГМС

1.4. Морские гидрометеорологические явления

| № п/п | Название ОЯ | Характеристика, критерии ОЯ |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1.4.1 | Очень сильный ветер (в том числе шквал, ураганный ветер) | Максимальная скорость ветра (включая порывы) не менее 30 м/с, (за исключением прибрежной зоны Чёрного моря от Анапы до Туапсе), в прибрежной зоне Чёрного моря от Анапы до Туапсе 35 м/с и более, в Керченском проливе не менее 25 м/с, |
| 1.4.2 | Смерч | Сильный маломасштабный вихрь с вертикальной осью в виде столба или воронки любой интенсивности, направленный от облака к подстилающей поверхности |
| 1.4.3 | Сильное волнение | Высота волн: не менее 6,0 м – на Чёрном море (за исключением прибрежной зоны в пределах муниципального образования город-курорт Сочи); не менее 4,0 м – в прибрежной зоне в пределах муниципального образовании «город-курорт Сочи»; не менее 4,0 м – на Северном и Среднем Каспии; не менее 3,0 м – на Азовском море; не менее 3,5 м – в Керченском проливе |
| 1.4.4 | Обледенение судов | Быстрое и очень быстрое обледенение судов (не менее 0,7 см/ч) |
| 1.4.5 | Сгонно – нагонные явления**** | Уровни воды: ниже опасных отметок, при которых прекращается судоходство, гибнет рыба, повреждаются суда; выше опасных отметок, при которых затопляются населённые пункты, береговые сооружения и объекты |
| 1.4.6 | Сильный тягун в портах | Резонансные волновые колебания воды в портах, вызывающие циклические горизонтальные перемещения судов (не менее 1 м), стоящих у причала в портах |
| 1.4.7 | Раннее появление льда***** | Появление ледяного покрова или припая в ранние сроки повторяемостью не чаще 1 раза в 10 лет на Азовском, Каспийском морях и в районе Керченского пролива |
| 1.4.8 | Интенсивный дрейф льда | Дрейф ледяных полей (льдин размером не менее 500 м) со скоростью не менее 1 км/ч на Азовском, Каспийском морях |
| 1.4.9 | Сильный туман на море | Видимость при тумане не более 100 м за период не менее 3 ч |
| 1.4.10 | Появление льда, непроходимого судами и ледоколами в период навигации на судовых трассах и в районах рыбного промысла | Азовское, Каспийское моря |
| 1.4.11 | Отрыв прибрежных льдов в местах выхода людей на лёд | Азовское, Каспийское моря |
| 1.4.12 | Навалы льда на берега и морские гидротехнические сооружения | Каспийское море |

_________________

****Критерии для конкретных пунктов на побережье морей в пределах субъектов РФ

приведены в Приложениях 1.6.2, 1.6.4, 1.6.6, 1.6.8, 1.6.9, 1.6.12.

*****Конкретные сроки (даты) приведены в Приложениях 1.6.2, 1.6.4, 1.6.6, 1.6.8, 1.6.9.

1.5. Перечень и критерии

гидрометеорологических явлений, сочетания которых образуют ОЯ

на территории ЮФО и СКФО

| № п/п | Критерии гидрометеорологических явлений, сочетания которых образуют ОЯ |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1.5.1 | Гололёд диаметром более 10 мм или сложное отложение диаметром более 20 мм, или налипание мокрого снега более 20 мм при скорости ветра более 15 м/с |
| 1.5.2 | Ветер при порывах 30-34 м/с и более при температуре воздуха ниже -5°С в Анапо-Туапсинском районе Черноморского побережья |
| 1.5.3 | Сочетание трех и более перечисленных ниже явлений: сильные дожди с количеством 30-49 мм за период времени не более 12 часов, в районе Туапсе-Сочи 50-119 мм за период времени не более 12 часов, ливни с количеством 15-29 мм за период времени не более 1 часа, в районе Туапсе-Сочи 20-49 мм за период времени не более 1 часа, град диаметром более 5 мм, ветер при порывах не менее 20-29 м/с, гроза, неблагоприятные паводки, сели малого объёма (до 50 тыс. м3) |
| 1.5.4 | Продолжительная засушливая погода (10 дней и более) – сочетание засухи атмосферной и (или) почвенной с суховеями в период вегетации сельскохозяйственных культур |
| 1.5.5 | Частые интенсивные или продолжительные дожди при сумме осадков 200% декадной нормы и более (10 дней и более) при переувлажнении верхнего слоя почвы, вызывающие задержку сева или уборки с/х культур, длительные подтопления с/х угодий |
| 1.5.6 | Неблагоприятное волнение в совокупности с высокими уровнями моря при нагонах в прибрежной части Каспийского моря в пределах границ Республики Дагестан |
| 1.5.7 | Низкие уровни воды на Азовском море и в устье р. Дон при сгонах в совокупности с ранним ледообразованием |
| 1.5.8 | Продолжительное (2 дня и более) шугообразование на водотоках при низкой водности |
| 1.5.9 | Понижение температуры воздуха до -20°С и ниже при отсутствии снежного покрова на полях сельхозугодий или при его высоте не более 3 см в сочетании с температурой почвы на глубине залегания узла кущения ниже критической температуры вымерзания в течении 2 дней, которое вызывает изреженность или гибель озимых культур |

* Критерии для конкретных пунктов на побережье морей в пределах субъектов РФ

приведены в Приложениях 1.6.2, 1.6.4, 1.6.6, 1.6.8, 1.6.9, .1.6.12.

1.6. Критерии (уровни) опасных природных (гидрологических) явлений

на территории ЮФО и СКФО

1.6.1. Критерии опасных природных (гидрологических) явлений

по постам Адыгейского ЦГМС

| Река – пункт | ## Явление | Отметка ОЯ, см |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Фарс – Дондуковская | Паводок | 550 |
| Белая – Гузерипль | Паводок | 430 |
| Лаба – Догужиев | Паводок | 540 |
| Белая – Каменномостский | Паводок | 680 |
| Белая – Грозный | Паводок | 580 |
| Пшиш – Бжедуховская | Паводок | 850 |
| Пшиш – Габукай | Паводок | 750 |
| Марта – Ассоколай | Паводок | 600 |
| Курджипс – Курджипская | Паводок | 800 |

1.6.2. Критерии опасных природных (гидрологических) явлений

по постам Астраханского ЦГМС

| Река – пункт | Явление | Отметка ОЯ, см |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ## Волга – Чёрный Яр | Половодье | 850 |
|  | Низкая межень | 30* |
| # Волга – Енотаевка | Половодье | 760 |
|  | Низкая межень | 30*/20** |
| # Волга – В. Лебяжье | Половодье | 770 |
|  | Низкая межень | 250*/240** |
| # Волга – Нариманов | Половодье | 880 |
|  | Низкая межень | 225 |
| # Волга – Астрахань | Половодье | 670 |
|  | Низкая межень | 220*/210** |
| # Волга – Бузан – Красный Яр | Половодье | 760 |
|  | Низкая межень | 225* |
| # Волга – Бахтемир – Икряное | Половодье | 510 |
|  | Низкая межень | 190*/180** |
| # Волга – Бахтемир – Оля | Половодье | 390 |
|  | Низкая межень | 110* |
| Волга – Камызяк – Камызяк | Половодье | 500 |
|  | Низкая межень | 200*/190** |
| Волга – Камызяк – Караульное | Половодье | 370 |
|  | Низкая межень | 160*/150** |
| # Волга – р. Болда – пр. Зеленга – Зеленга | Половодье | 550 |
|  | Низкая межень | 170*/160* |
| Волга – Сарбай – Большой Могой | Половодье | 530 |
|  | Низкая межень | 200*/190** |
| # Волга – рук. Ашулук – Харабали | Половодье | 880 |
|  | Низкая межень | 60*/50** |
| # Волга – рук. Ахтуба – Досанг | Половодье | 580 |
|  | Низкая межень | 40* |
| Волга – рук. Ахтуба – Ахтубинск | Половодье | 935 |
|  | Низкая межень | 100* |
| # Волга – рук. Бузан – Чурка – Володарский | Половодье | 560 |
|  | # Низкая межень | 210* |
| Волга – рук. Бузан – Обжорово – Обжоровский | # Половодье | 400 |
| Волга – рук. Ст. Волга – Самосделка | # Половодье | 470 |
| Волга – рук.Болда – Килинчи | # Половодье | 600 |
| Волга – рук. Казлызяк –Табола - Каралат | # Половодье | 420 |

Примечание: * –  для летней межени (продолжительностью 10 дней и  более);

**–  для зимней межени

Ледовые явления

| # 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| # Нижняя Волга | Раннее ледообразование | Появление льда в 3-ей декаде ноября, образование ледостава – 2-я декада декабря |
| Дельта р. Волги | Раннее ледообразование | Появление льда – 3-я декада ноября, образование ледостава – 1-я декада декабря |
| Рукав Ахтуба | Раннее ледообразование | Появление льда – 2-я декада ноября, образование ледостава – 2-3 декада ноября |

Море

| Море – пункт | Явление | Отметка ОЯ, см |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | ## 3 |
| ## Северный Каспий | ## Сильное волнение | ## Высота волны 4,0 м и более |
|  | ## Обледенение судов | ## 0,7 см/ч и более |
|  | ## Раннее появление льда | ## Конец октября – начало ноября |
|  | ## Отрыв прибрежных льдов в местах выхода людей на лёд |  |

1.6.3. Критерии опасных природных (гидрологических) явлений

по постам Волгоградского ЦГМС

| Река – пункт | Явление | Отметка ОЯ, см |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Волгоградское водохранилище – Волжский | Половодье | 570 |
|  | Низкая межень | 200* |
| Волгоградское водохранилище – Камышин | Половодье | 570 |
|  | Низкая межень | 200* |
| Волгоградское водохранилище – Дубовка | Половодье | 570 |
|  | Низкая межень | 200* |
| Волга–Волгоград | Половодье | 900 |
|  | Низкая межень | -35* |
| # Волга – Светлый Яр | Половодье | 950 |
|  | Низкая межень | 25* |
| Ахтуба – Средняя Ахтуба | Половодье | 850 |
| Дон – Новогригорьевская | # Половодье | 1050 |
|  | # Низкая межень | 40* |
| Дон – Хованский | Половодье | 860 |
| Дон – Серафимович | Половодье | 1090 |
|  | Низкая межень | 60* |
| Хопер – Бесплемяновский | Половодье | 750 |
| Хопер – Барминский | # Половодье | 680 |
| Медведица – Арчединская | # Половодье | 500 |
| Кумылга – Ярской | Половодье | 480 |
| Кардаил – Андреевский | Половодье | 750 |
| Арчеда – Нижнянский | Половодье | 460 |
| Ольховка – Клиновое | Половодье | 450 |
| Бузулук – Преображенская | Половодье | 620 |
| Тишанка – Кузнецов | Половодье | 600 |
| Терса – Елань | Половодье | 600 |
| Иловля – Александровка | Половодье | 670 |
| Иловля – Боровки | Половодье | 570 |
| Паньшинка – Паньшино | Половодье | 700 |
| Цимлянское водохранилище – Калач-на-Дону | Половодье | 910 |
| Цимлянское водохранилище – Нижний Чир | Половодье | 800 |

Примечание: * – продолжительностью 10 дней и более

| 1 | 2 |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Цимлянское водохранилище – Ложки | Половодье |  | 800 |
| Цимлянское водохранилище – Суворовский | Половодье |  | 800 |
| Цимлянское водохранилище – Красноярский | Половодье |  | 800 |
| Волгоградское водохранилище | Сильное волнение |  | Высота волны 2,0 м и более |
| Ледовые явления |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |
| Волгоградское водохранилище | Раннее ледообразование | Появления льда 9-16.11 образование ледостава 17-20.11 |  |
| Нижняя Волга | Раннее ледообразование | Появление льда – 3-я декада ноября, образование ледостава – 2-я декада декабря |  |
| Рукав Ахтуба | Раннее ледообразование | Появление льда – 3-я декада ноября, образование ледостава – 1-я декада декабря |  |
| Средний Дон | Раннее ледообразование | Появление льда – 2-я декада ноября, образование ледостава – 3-я декада ноября |  |

1.6.4. Критерии опасных  природных (гидрологических) явлений и КМЯ

по постам Дагестанского ЦГМС

| Река – пункт | Явление | Отметка ОЯ, м3/с, см, м БС |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Новый Терек – Каргалинский г/у (нижний бьеф) | Паводок | 1000 м3/с (расход) и более |
|  | Зажор, затор | 340 см |
|  | Низкая межень | 25 м3/с и ниже* (расход) |
| Терек – рук. Новый Терек – Аликазган | Паводок, затор, зажор | 400 см |
| Акташ – Андрей аул | Паводок | 250 м3/с и более |
| Ярык-Су – Ново-Кули | Паводок | 300 м3/с и более |
| Сулак – Чирюртоское водохранилище (сбросы) | # Паводок | 1000 м3/с и более (расход) |
| Андийское Койсу – Агвали | # Паводок | 350 см |
| Андийское Койсу – Чиркота | # Паводок | 300 см |
| Уллучай – Маджалис | # Паводок | 530 см |
| Самур – Ахты | Паводок | 400 см |
| Рук. Новый Терек – Дамба | Паводок, затор, зажор | 600 см |
| Аварское Койсу – Голотль | Паводок | Критерии не установлены |
| Канал дельтовый – Каргалинский ГУ | Паводок | Критерии не установлены |
| # Самур – Усухчай | Паводок | 420 см и более |
|  | Низкая межень | 240 см |
| Ахтычай – Ахты | Паводок | 550 см |
| # Курах – Касумкент | # Паводок | 300 см |
| Аварское Койсу – Красный мост | # Паводок | 350 см |
| Кара-Койсу – Гунибский Мост (в створе Гунибской ГЭС) | # Паводок | 510 м3/с и более при отметке ФПУ 860,00 м БС |
| Кара-Койсу – Гергебильская ГЭС | # Паводок | 200-220 м3/с и более при отметке 786,58 м БС |
| Хзан – Ор – Бежта | Паводок | Критерии не установлены |
| Гамри – Озень – Бурдеки | Паводок | Критерии не установлены |
| Канал Новотеречный – Каргалинский ГУ | Паводок | Критерии не установлены |
| Канал Суллу – Чубутла – Каргалинский ГУ | Паводок | Критерии не установлены |
| Казикумухское Койсу-Гергебиль | Паводок | Критерии не установлены |
| Терек, рук. Новый Терек –Каргалинский ГУ | Паводок | Критерии не установлены |

Примечание: *– в течение 10 дней и более

Море

| Море – пункт | Явление | Отметка КМЯ, см | Отметка ОЯ, см |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Каспийское море – о.Тюлений | Ветровой нагон |  | 240 |
|  | КМЯ: нагон и волнение | 200 при высоте волн 2,5м и более | - |
| # Каспийское море – Махачкала | Ветровой нагон |  | 200 |
|  | Ветровой сгон |  | минус 50 см |
|  | КМЯ: нагон и волнение | 170 при высоте волн 2,0 м и более | - |
| # Каспийское море | Сильное волнение |  | 4,0 м и более |
|  | Обледенение судов |  | 0,7 см/ч и более |
|  | Раннее Появление льда |  | Первая декада ноября |
|  | Дрейф ледяных полей (размер 500 м и более) со скоростью 1 км/ч и более |  |  |
|  | Появление льда, непроходимого судами и период навигации на судовых трасах |  |  |
|  | Навалы льда на берега и морские гидротехнические сооружения |  |  |
|  | Отрыв прибрежных льдов в местах вы-хода людей на лед |  |  |

1.6.5. Критерии опасных и природных (гидрологических) явлений

по постам Кабардино-Балкарского ЦГМС

| Река – пункт | Явление | Отметка ОЯ, см |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Терек – Котляревская | # Паводок | 380 |
| Малка – Каменномостское | # Паводок | 150* |
| Малка – Прохладная | Паводок | 320 |
| Баксан –Тырныауз | Паводок | 390 |
| Баксан – Заюково | Паводок | 280 |
| Чегем 1-й – Нижний Чегем | Паводок | 260 |
| Нальчик – Белая Речка | Паводок | 290* |
| Черек Балкарский – Бабугент | Паводок | 480 |
| Черек Хуламский - Бабугент | Паводок | 490 |
| Куркужин – Кременчуг Константиновское | паводок | Критерии не установлены |
| Герхожансу – Тырныауз | паводок | Критерии не установлены |

Примечание: * –  при достижении уровней НЯ (ОЯ) на этих постах, подтопление происходит в нижележащих населенных пунктах.

1.6.6. Критерии опасных природных (гидрологических) явлений

по постам Калмыцкого ЦГМС

Море

| Море – пункт | Явление | Отметка ОЯ, см |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Каспийское море – Лагань | Ветровой нагон | 320 |
| ## Северный Каспий | Сильное волнение | Высота волны 4,0 м и более |
|  | Обледенение судов | 0,7 см/ч и более |
|  | Раннее появление льда | Конец октября - начало ноября |
|  | Отрыв прибрежных льдов в местах выхода людей на лёд |  |

1.6.7. Критерии опасных природных (гидрологических) явлений

по постам Карачаево-Черкесского ЦГМС

| Река – пункт | Явление | Отметка ОЯ, см |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Кубань – Коста Хетагурова | Паводок | 620 |
| Уллу-Кам – Хурзук | Паводок | 400 |
| Теберда – Теберда | Паводок | 400 |
| Маруха – Маруха | Паводок | 480 |
| Большой Зеленчук – Зеленчукская | Паводок | 430 |
| 1 | 2 | 3 |
| Большой Зеленчук – Архыз | Паводок | 500 |
| Большая Лаба – Ниже Азиатского моста | Паводок | 450 |
| Аксаут – Хасаут Греческое | Паводок | 450 |
| Подкумок – Первомайское | Паводок | 330 |
| Уруп – Уруп | Паводок | 430 |
| Учкулан – Верхний Учкулан | Паводок | 340 |
| Малый Зеленчук – Жако | Паводок | 350 |
| Кяфарь – Лесо-Кяфарь | Паводок | 480 |
| Узункол – 100 м выше устья р. Узункол | Паводок | 330 |

# 1.6.8. Критерии опасных природных (гидрологических) явлений и КМЯ

# по постам Краснодарского ЦГМС

| Река – пункт | ## Явление | Отметка ОЯ, см |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Кубань – Успенское | # Паводок | 400 |
| Кубань – Армавир | Паводок | 550 |
| Кубань – Ладожская | Паводок | 780 |
| Кубань – Краснодар | Паводок | 590 |
| Кубань – Тиховский | Паводок | 500 |
| Протока – Славянск-на-Кубани | Паводок | 450 |
| Кубань – Зайцево Колено | Паводок | 820 |
| рук. Петрушин – Темрюк | Паводок | 190 |
| рук. Казачий Ерик – Дубовый Рынок | Паводок | 720 |
| рук. Протока – Слободка | Паводок | 300 |
| Лаба – Каладжинская | Паводок | 900 |
| Лаба – Лабинск | Паводок | 600 |
| Малая Лаба – Бурное | Паводок | 400 |
| Уруп – Удобная | Паводок | 450 |
| Уруп – Стеблицкий | Паводок | 450 |
| Ходзь – Бесленеевская | Паводок | 400 |
| Чамлык – Вознесенская | Паводок | 550 |
| Афипс – Смоленская | Паводок | 1100 |
| Псекупс – Горячий Ключ | Паводок | 430 |
| Шебш – Шабановское | Паводок | 400 |
| Абин – Шапсугская | Паводок | 720 |
| Адегой – Шапсугская | Паводок | 550 |
| Убинка – Северская | Паводок | 720 |
| Адагум – Крымск | Паводок | 680 |
| Вулан – Архипо-Осиповка | Паводок | 680 |
| 1 | # 2 | 3 |
| Туапсе – Туапсе | # Паводок | 540 |
| Адерба – Светлый | Паводок | 450 |
| Пшеха – Черниговское | Паводок | 450 |
| Пшеха – Апшеронск | Паводок | 880 |
| Пшиш – Хадыженск | Паводок | 800 |
| Гостагайка – Гостагаевская | Паводок | 780 |
| Гирло Сладковское – Сладковское | Паводок | 220 |
| Гирло Куликовское – Перекопка | # Паводок | 220 |
| Гирло Соловьевское – Темрюк, рыбзавод | Паводок | 200 |
| Лиман Курчанский –Темрюк | Паводок | 250 |
| Курджлис – Нижегородская | Паводок | 400 |
| Кубань – рук. Протока – Гривенская | Паводок | 838 |
| Фарс – Ярославская | Паводок | 350 |
| Чамлык – Петропавловское | Паводок | 350 |
| Малый Чохрок – Красный Кут | Паводок | 300 |
| Малая Лаба – Псебай | Паводок | 400 |

## Ледовые явления

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Краснодарское водохранилище | Раннее ледообразование | Появление льда 20.11 |
| Нижняя Кубань | Раннее ледообразование | Появление льда 27-29.11 |

## Волнение

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Краснодарское водохранилище | Сильное волнение | Высота волн 2,0 м и более |

Моря

| Море – пункт | Явление | Отметка ОЯ, см |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 |
| Азовское море – Должанская | Ветровой нагон | 700 |
|  | Ветровой сгон | 320 |
| Азовское море – Ейск | Ветровой нагон | 600 |
|  | Ветровой сгон | 270 |
| Азовское море – Темрюк | Ветровой нагон | 700 |
|  | Ветровой сгон | 380 |
| Азовское море – Тамань | Ветровой нагон | 700 |
|  | Ветровой сгон | 400 |
| Азовское море – Приморско-Ахтарск | Ветровой нагон | 650 |
|  | Ветровой сгон | 300 |

## Волнение

| Море – пункт | Явление | Отметка ОЯ, см |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Азовское море | Сильное волнение | Высота волн 3,0 м |
| Чёрное море | Сильное волнение | Высота волн 6,0 м |
|  | Сильный тягун в порту Туапсе | Высота волн 20-40 см и более |

## Ледовые явления

| # 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| # Азовское море (северная половина) | Раннее ледообразование | Появление льда 20.11 |
| Азовское море (южная половина) | Раннее ледообразование | Появление льда 10.12 |
| Азовское море | Отрыв прибрежных льдов в местах выхода людей на лёд |  |
| Чёрное море | Обледенение судов в порту Новороссийска | 0,7 см/ч и более |

1.6.9. Критерии опасных природных (гидрологических) явлений и КМЯ

по постам Ростовского ЦГМС

| Река – пункт | ## Явление | Отметка ОЯ, см |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Дон – Казанская | # Половодье | 950 |
| Дон – Раздорская | Половодье | 540 |
| Дон – Багаевский | Половодье | 400 |
| Дон – Старочеркасская | Половодье | 290 |
| # Дон – Аксай | Половодье, ветровой нагон | 335 |
|  | Ветровой сгон | -70 |
|  | КМЯ: ветровой сгон, раннее ледообразование | 50 |
| Дон – Ростов | Половодье, ветровой нагон | 300 |
|  | Ветровой сгон | -200 |
|  | КМЯ: ветровой сгон, раннее ледообразование | -40 |
| 1 | 2 | 3 |
| Тузлов – Несветай | Половодье | 750 |
| Крепкая – Большекрепинская | Половодье | 390 |
| Миус – Куйбышево | Половодье | 720 |
| Миус – Матвеев Курган | Половодье | 950 |
| Сал – Б. Мартыновка | Половодье | 1100 |
| Сал – Балабинка | Половодье | 750 |
| Егорлык – Новый Егорлык | Половодье | 520 |
| Северский Донец – Каменск-Шахтинский | Половодье | 900 |
| Северский Донец – Белая Калитва | Половодье | 750 |
| Глубокая – Астаховский | Половодье | 450 |
| Калитва – Кудиновка | Половодье | 600 |
| Калитва – Ольховый Рог | Половодье | 700 |
| Калитва – Раздолье | Половодье | 800 |
| Калитва – Погорелов | Половодье | 700 |
| Большая – Индустрия | Половодье | 750 |
| Ольховая – Кашары | Половодье | 540 |
| Берёзовая – Антоновка | Половодье | 700 |
| Быстрая – Скосырская | Половодье | 820 |
| Быстрая – Апанаскин | Половодье | 600 |
| Лихая – Богураев | Половодье | 930 |
| Кундрючья – Владимировская | Половодье | 500 |
| Чир – Обливская | Половодье | 800 |
| Песковатка – Шумилинская | Половодье | 540 |
| ## Дон, – рук. Старый Дон – Азов | Половодье, ветровой нагон | 700 |
|  | Ветровой сгон | 340 |
|  | КМЯ: ветровой сгон, раннее ледообразование | 430 |
| Дон, пр. Бол. Каланча – Дугино | Ветровой нагон | 700 |
| Дон, рук. Переволока, пр. Верхняя Перебойка – Перебойный | # Ветровой нагон | 680 |
|  | # Ветровой сгон | 340 |
| Таганрогский залив – Очаковская Коса | # Ветровой нагон | 700 |
| Таганрогский залив – Таганрог | Ветровой нагон | 705 |
|  | Ветровой сгон | 200 |
|  | КМЯ: ветровой сгон, раннее ледообразование | 280 |

## Ледовые явления

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| # Нижний Дон | Раннее ледообразование | Появление льда 19-23.11 Образование ледового покрова 25.11- 4.12 |
| # Таганрогский залив | Раннее ледообразование | Появление льда 11.11 Образование ледового покрова 25.11 |
|  | Отрыв прибрежных льдов в местах выхода людей на лёд |  |
|  | Сильное волнение | 3,0 м и более |
|  | Обледенение судов в порту Таганрог | 0,7 см/ч и более |

Цимлянская ГМО

| Река – пункт | Явление | Отметка ОЯ, м БС |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Цимлянское водохранилище – Цимлянская ГЭС, верхний бъеф | Половодье | 36,00 |
|  | Низкая межень | 29,00 |
| Дон – Цимлянская ГЭС, нижний бъеф | Половодье | 16,30 |
| # Цимлянское водохранилище | Раннее ледообразование | Появление льда12-17.11 установление ледостава 23-27.11 |
| Цимлянское водохранилище – Цимлянская ГЭС | Скопление масс шуги |  |
| Цимлянское водохранилище | Сильное волнение | Высота волн 2,0 м |

1.6.10. Критерии опасных природных (гидрологических) явлений

по постам Северо-Осетинского ЦГМС

| Река – пункт | Явление | Отметка ОЯ, см |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Терек – Владикавказ | Паводок | 260 |
| Терек – Моздок | Паводок | 430 |
| 1 | 2 | 3 |
| Ардон – Мизур | Паводок | 520 |
| Цея – Бурон | Паводок | 770 |
| Фиагдон – Верхний Фиагдон | Паводок | 480 |
| Фиагдон – Мичурино | Паводок | 220 |
| Гизельдон – Даргавс | Паводок | 400 |
| Гизельдон – Гизель | Паводок | 450 |
| Геналдон – Кармадон | Паводок | 680 |
| Камбилеевка – Ольгинское | Паводок | 350 |
| Терчек – Тарское | Паводок | 220 |
| Белая – Кора Урсдон | Паводок | 320 |
| Урух – Хазнидон | Паводок | 430 |
| Айгамуга – Махческ | Паводок | 530 |
| Садон – Садон | Паводок | 850 |
| Дур -Дур – Дур -Дур | Паводок | 365 |

1.6.11. Критерии опасных природных (гидрологических) явлений

по постам Cтавропольского ЦГМС

| Река – пункт | ## Явления | Отметка ОЯ, см |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| # Калаус – Сергиевка | # Паводок | 530 |
| ## Калаус – Светлоград | Паводок | 950 |
| Калаус – Воздвиженское | Паводок | 710 |
| Ула – Старомарьевка | Паводок | 950 |
| # Кума – Бекшевская | Паводок | 330 |
| Кума – Александрийская | Паводок | 860 |
| Кума – Новозаведённое | Паводок | 520 |
| ## Кума – Зеленокумск | # Паводок | 710 |
|  | # Низкая межень | 10,0 м3/с* |
| ## Кума – Будённовск | Паводок | 1140 |
|  | Низкая межень | менее 6,00 м3/с* |
| ## Кума – Владимировка | Паводок | 530 |
| ## Дарья – Суворовская | Паводок | 400 |
| Подкумок – Кисловодск | Паводок | 370** |
| ## Подкумок – Незлобная | Паводок | 450 |
|  | # Низкая межень | менее 3,00 м3/с* |
| Аликановка – Кисловодск | Паводок | 400 |
| ## Боргуста – Ессентуки | Паводок | 470** |
| Золка – Михайловский | Паводок | 290 |
| Томузловка– Новоселицкое | Паводок | 280 |
| Мокрая Буйвола – Прогресс | Паводок | 490 |
| Ташла – Донское | Паводок | 280 |
| Кубань – Невинномысск | Паводок | 750 |
| Егорлык – Привольное | Паводок | 350 |
| Невинка – Усть-Невинский | Паводок | Критерии не установлены |

Примечание: *– продолжительностью 10 дней и более;

**  временно отменены из-за со стороительных работ в русле реки

1.6.12. Критерии природных (гидрологических) явлений и КМЯ

по постам ФГБУ «СЦГМС ЧАМ»

| Река – пункт | ## Явления | Отметка ОЯ, см |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Куапсе – Мамедова Щель | Паводок | 330 |
| Шахе – Солох-Аул | Паводок | 600 |
| Сочи – Пластунка | Паводок | 650 |
| Сочи – Сочи | Паводок | 360 |
| Хоста – Хоста | Паводок | 300 |
| Мзымта – Красная Поляна | Паводок | 430 |
| Мзымта – Казачий Брод | Паводок | 380 |
| Западный Дагомыс – Дагомыс | Паводок | 450 |
| Псезуапсе – Тхагапш | Паводок | 380 |

Море

| ## Море – пункт | Явление | Отметка КМЯ, см | Отметка ОЯ, см |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | 2 | 3 | 4 |
| ## Чёрное море – Сочи | Ветровой сгон |  | 437 |
|  | Сильное волнение |  | 4,5 м |

1.6.13. Критерии опасных природных (гидрологических) явлений

по постам Чеченского ЦГМС

| Река – пункт | Явление | Отметка ОЯ, см |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Терек – Гребенская | # Паводок | 580 |
| Терек – Хангаш-Юрт | Паводок | 400 |
| Сунжа – Грозный | Паводок | 580 |
| Сунжа – Брагуны | Паводок | 520 |
| Белка – Гудермес | Паводок | 750 |
| Аргун – Шатой | Паводок | 360 |
| Терек – Виноградовка | Паводок | 430 |
| Гехи – Гехи | Паводок | Критерии не установлены |

1.6.14. Критерии опасных природных (гидрологических) явлений

по постам Ингушского ЦГМС

| Река – пункт | Явление | Отметка ОЯ, см |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Сунжа – Карабулак | Паводок | 340 |
| Асса – Мужичи | Паводок | 300 |
| Асса – Нестеровская | Паводок | 240 |

Приложение 2

к «Положению об ОЯ»,

утверждённому приказом

ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС»

От 12.09.2014 №_78_

Перечень учреждений и их филиалов, имеющих право выпуска экстренной информации, и территория их прогностической ответственности

| № п/п | Наименование | Территория (акватория) ответственности | Виды ОЯ | Период ответствен-ности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Адыгейский ЦГМС | Республика Адыгея | Метеорологические, агрометеорологические гидрологические ОЯ | Круглосуточно Круглосуточно- ответственность ФГБУ «Краснодарский ЦГМС» |
| 2 | Астраханский ЦГМС | Астраханская область, подрайоны Северного Каспия 21010, 21020, 21030, 21040, 21050, 21110, 21120 | Метеорологические, гидрологические, агрометеорологические, морские ОЯ | Круглосуточно |
| 3 | Волгоградский ЦГМС | Волгоградская область | Агрометеорологические метеорологические, гидрологические ОЯ | Круглосуточно |
| 4 | Дагестанский ЦГМС | Республика Дагестан, подрайоны Северного Каспия 21060, 21070, 21130 | Агрометеорологические метеорологические, гидрологические, морские ОЯ | Круглосуточно круглосуточно |
| № п/п | Наименование | Территория (акватория) ответственности | Виды ОЯ | Период ответственности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | Кабардино-Балкарский ЦГМС | Кабардино-Балкарская Республика | Агрометеорологические метеорологические, гидрологические ОЯ, метеорологические ОЯ | Постоянно, 08.00 - 17.00, круглосуточно 17.00 - 08.00 – зона ответственности ОМЧП ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» |
| 6 | Калмыцкий ЦГМС | Республика Калмыкия | Агрометеорологические метеорологические, гидрологические ОЯ, метеорологические ОЯ | Постоянно; 08.00 - 17.00 круглосуточно зона ответственности ОГП ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» 17.00 - 08.00 – зона ответствен-ности ОМЧП ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» |
| 7 | Карачаево-Черкесский ЦГМС | Карачаево-Черкесская Республика | Агрометеорологические метеорологические, метеорологические ОЯ, | Постоянно; 08.00 - 17.00 в рабочие дни; 17.00 - 08.00 и в нерабочие дни – зона ответственности ОМЧП ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС», |
| № п/п | Наименование | Территория (акватория) ответственности | Виды ОЯ | Период ответствен-ности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  | гидрологические ОЯ | круглосуточно |
| 8 | Ростовский ЦГМС | Ростовская область, | Агрометеорологические метеорологические, гидрологические, | Круглосуточно |
|  | Цимлянская ГМО | Цимлянское водохранилище | Гидрологические ОЯ (волнение) | Круглосуточно |
| 9 | Краснодарский ЦГМС | Краснодарский край, исключая муниципального образования город-курорт Сочи Краснодарский край, исключая муниципальное образование город-курорт Сочи; Республика Адыгея | Агрометеорологические, метеорологические (на 1-е сутки территория края, исключая муниципальные образования города-курорты Анапа, Геленджик, Сочи, город-герой Новороссийск и Туапсинский район, на 2-3-и сутки – территория края, исключая город-курорт Сочи), гидрологические ОЯ | Круглосуточно круглосуточно |
|  | ГМБ Новороссийск | Муниципальные образования города-курорты Анапа, Геленджик, город-герой Новороссйск; порт Новороссийск, микрорайоны Чёрного моря 19553, 19554 (участок г. Геленджик - п. Джубга) | Метеорологические ОЯ, морские ОЯ | Круглосуточно круглосуточно |
| № п/п | Наименование | Территория (акватория) ответственности | Виды ОЯ | Период ответствен-ности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | ГМБ Туапсе | Туапсинский район, порт Туапсе, микрорайон Чёрного моря 19554 (участок п. Джубга - п. Магри) | Метеорологические ОЯ, морские ОЯ | Круглосуточно круглосуточно |
| 10 | Северо-Осетинский ЦГМС | Республика Северная Осетия-Алания | Агрометеорологические метеорологические, гидрологические ОЯ метеорологические, | Постоянно 08.00 - 17.00, круглосуточно 17.00 - 08.00 – зона ответственности ОМЧП ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» |
| 11 | Ставропольский ЦГМС | Ставропольский край | Агрометеорологические метеорологические, гидрологические ОЯ | Круглосуточно |
| 12 | ФГБУ «СЦГМС ЧАМ» | Муниципальное образование город-курорт Сочи Краснодарского края порт Сочи, микрорайон Чёрного моря 19554 (участок п. Магри - п. Веселое) | Агрометеорологические метеорологические (в т. ч. сход снежных лавин), гидрологические, морские ОЯ | Круглосуточно Круглосуточно |
| 13 | ОМЧП ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» | Республика Ингушетия, Чеченская, Карачаево-Черкесская республики, Кабардино-Балкарская Республика, республики Калмыкия и Северная Осетия-Алания | Метеорологические ОЯ, метеорологические, метеорологические, | Круглосуточно; в рабочие дни 17.00 - 08.00, в нерабочие дни круглосуточно; 17.00 - 08.00 |
|  | ОГП ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» | Республики Калмыкия, Ингушетия и Чеченская Республика | Гидрологические ОЯ | круглосуточно |
|  | ОАП и А ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» | Республика Ингушетия и Чеченская Республика | Агрометеорологические ОЯ | постоянно |
| 14 | ФГБУ «Северо-Кавказская ВС» | Горные районы республик Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия-Алания, Адыгеи и Карачаево-Черкесской, Кабардино-Балкарской, Чеченской Республик, а также Краснодарского края, исключая муниципальное образование город-курорт Сочи | Метеорологическое ОЯ (сход снежных лавин) | постоянно |